OPC UA 클라이언트 라이브러리

성능 · 안정성 · 운영성 비교 보고서

S7 Read/Write 동시성 벤치마크 기반

보안 조건: None  |  Quick-run (약 10분, 60 s × 3 rep)

비교 대상: Python asyncua  ·  Java Eclipse Milo  ·  C# OPCFoundation

0. 실행 환경 및 조건

본 보고서는 OPC UA S7 Read/Write 동시성 시나리오에 대해 Python asyncua, Java Eclipse Milo, C# OPCFoundation 세 클라이언트 라이브러리를 동일 조건에서 측정한 결과를 바탕으로 성능·안정성·운영성을 정량 비교합니다.

| 시나리오 | S7_readwrite_concurrent |
| --- | --- |
| Tick 주기 | 100 ms (절대시각 drift 보정) |
| Read 대상 | 태그 2,000개 bulk read / 매 tick (10 Hz) |
| Write 대상 | 태그 200개 bulk write / 매 10 tick (1 Hz) |
| 실행 시간 | 60 s / 실행 (tick 총 600개) |
| 웜업 | 첫 30 tick 제외 → 분석 구간 570 tick |
| 반복 | 셀당 3회 (rep0 = 세션 웜업, 집계 제외) → n = 2 per 셀 |
| 서버 | bench_server.c, 태그 2,000개 (Int32×1000 + Double×800 + String×200) |
| 실행 환경 | Docker Desktop, X64 16코어 / 15.24 GB / Debian 12 bookworm |
| 재실행 규칙 | cv(read 평균 지연) ≥ 15 % 이면 재실행 — 세 언어 모두 1차 통과 |

▸ 클라이언트 라이브러리 버전

| 언어 | 라이브러리 | 버전 | 런타임 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python | asyncua | ≥ 1.1.5 | CPython 3.12 (Docker slim) |
| Java | Eclipse Milo | 0.6.14 | Temurin JRE 21.0.10 |
| C# | OPCFoundation.NetStandard | 1.5.376.213 | .NET 8.0.26 |

※ Quick-run 범위(약 10분): 보안 = None 단일 조건

1. 처리량 비교 (Throughput)

베이스라인 목표: Read = 20,000 ops/s (태그 2,000 × 10 Hz),  Write = 200 ops/s (태그 200 × 1 Hz)

| 언어 | Read ops/s | Read 목표 달성률 | Write ops/s | Write 목표 달성률 | miss | error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 20,034.54 | 100.17 % | 200.35 | 100.17 % | 0 | 0 |
| Java (Milo) | 20,033.91 | 100.17 % | 200.34 | 100.17 % | 0 | 0 |
| Python (asyncua) | 20,027.21 | 100.14 % | 200.27 | 100.14 % | 0 | 0 |

▸ 평가: 세 라이브러리 모두 목표치 초과 달성, miss 0, error 0으로 처리량 기준에서 동등한 합격 판정.

▸ ops/s 격차(최대 – 최소): 7.33 ops/s (= 0.037 %) — 통계적으로 무의미한 차이.

2. 성능 비교 — 지연(Latency)

2-1. Read 지연 (2,000-태그 bulk read 1회, 단위: ms)

Read 완료 deadline = 100 ms. 세 언어 모두 p99 ≤ 50.51 ms 내 완료.

| 언어 | p50 (ms) | p95 (ms) | p99 (ms) | max (ms) | p95 < 100ms 여유 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 1.74 | 3.18 | 3.78 | 4.64 | 96.8 ms 여유 (3.18 %) |
| Java (Milo) | 2.61 | 5.01 | 7.12 | 15.29 | 94.9 ms 여유 (5.01 %) |
| Python (asyncua) | 22.45 | 42.45 | 50.51 | 81.91 | 57.6 ms 여유 (42.45 %) |

▸ C# p95가 Java 대비 1.57배, Python 대비 13.34배 빠름.

▸ Python p99(50.51 ms)는 슬롯의 50.5 %를 소진 — 목표는 달성하나 여유 폭이 가장 좁음.

2-2. Write 지연 (200-태그 bulk write 1회, 단위: ms)

Write 완료 deadline = 1,000 ms. 세 언어 모두 deadline 대비 여유 매우 큼.

| 언어 | p50 (ms) | p95 (ms) | p99 (ms) | max (ms) | deadline 대비 최악 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 1.65 | 2.98 | 3.42 | 3.60 | 0.36 % 소진 |
| Java (Milo) | 3.68 | 5.87 | 10.41 | 14.42 | 1.44 % 소진 |
| Python (asyncua) | 13.82 | 30.35 | 42.58 | 44.73 | 4.47 % 소진 |

▸ Write는 deadline 1,000 ms에 대해 세 언어 모두 5 % 미만 소진 — 실용적 우열 차이는 없음.

3. 스케줄러 정확도 (Tick Drift)

목표: drift p95 < 5 ms. drift = 실제 tick 시각 − 목표 tick 시각.

| 언어 | drift 평균 (ms) | drift p95 (ms) | drift max (ms) | p95 / 5ms 비율 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 0.19 | 0.46 | 1.25 | 9.14 % | ✔ 통과 |
| Java (Milo) | 0.19 | 0.46 | 2.07 | 9.17 % | ✔ 통과 |
| Python (asyncua) | 0.85 | 1.70 | 2.36 | 33.94 % | ✔ 통과 |

▸ C# · Java drift 평균은 사실상 동일(0.19 ms). Python은 약 4.6배 높으나 절대값 기준 목표 대비 여유 충분.

▸ Python의 asyncio 이벤트 루프 구조상 tick 경계에서 CPU 경합이 발생해 drift가 높게 측정됨.

4. 안정성 비교 (Reliability)

4-1. Miss 비율 (폐루프 deadline 준수)

| 언어 | read miss 수 / 570 tick | read miss % | write miss 수 / 57 slot | write miss % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % |
| Java (Milo) | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % |
| Python (asyncua) | 0 | 0.0000 % | 0 | 0.0000 % |

▸ 세 언어 모두 miss 0 — deadline 준수 측면에서 동등.

4-2. 반복 안정성 (cv — 변동계수)

cv(read 평균 지연): 재실행 기준선 = 15 %. 낮을수록 반복 간 안정적.

| 언어 | cv(read 평균) | 재실행 기준(< 15 %) | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| Python (asyncua) | 1.014 % | 통과 | 반복 간 편차 가장 낮음 — 지연 절대치는 높지만 일관성 탁월 |
| Java (Milo) | 1.072 % | 통과 | C# 수준의 안정성, read max 스파이크(15,293 µs) 주의 |
| C# (OPCFoundation) | 5.006 % | 통과 | 지연 최저지만 반복 간 편차 상대적으로 높음 |

▸ 세 언어 모두 1차 재실행 기준(15 %) 통과.

▸ Java rep2 read max 15,293 µs: 드문 GC 이벤트 또는 JIT 재컴파일 가능성. GC pause 총합 62 ms(rep2 최대) 관측.

4-3. 에러 처리 패턴

| 에러 유형 | Python (asyncua) | Java (Milo) | C# (OPCFoundation) |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 다운 | ConnectionRefusedError (동기 DNS/TCP 단계) | UaException: Bad_ConnectionRejected (전체 스택트레이스) | ServiceResultException: BadNotConnected (inner SocketException) |
| 잘못된 NodeId | 해당 태그에 UaStatusCodeError 나머지 배치 정상 유지 | DataValue.StatusCode Bad_NodeIdUnknown 예외 없이 배치 유지 | 항목별 StatusCode.BadNodeIdUnknown 예외 없음 |
| 세션 타임아웃 | asyncio.TimeoutError read_attributes 경유 전파 | UaException: Bad_Timeout | ServiceResultException: BadRequestTimeout |

▸ 세 라이브러리 모두 에러를 배치 단위로 처리 — 잘못된 NodeId 1개가 전체 배치를 중단시키지 않음.

▸ Java는 에러 정보가 풍부한 편이나 스택트레이스 파싱이 필요. Python·C#은 상태 코드로 직접 처리 가능.

5. 자원 사용량 비교 (Resource Usage)

| 언어 | CPU 평균 % | CPU p95 % | RSS start (MB) | RSS max (MB) | RSS 증가 (MB) | Heap max (MB) | GC pause 합(ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C# (OPCFoundation) | 0.300 % | 0.600 % | 26.38 | 91.46 | +62.93 | 10.29 | 29.92 |
| Java (Milo) | 0.650 % | 0.900 % | 12.86 | 37.98 | +9.37 | 35.79 | 58.00 |
| Python (asyncua) | 25.43 % | 34.90 % | 58.87 | 62.11 | +2.94 | n/a | n/a |

▸ CPU

Python 평균 CPU 25.43 % — C# (0.30 %) 대비 약 85배, Java (0.65 %) 대비 약 39배. asyncio tick당 이벤트 루프 처리가 병목.

C# · Java CPU는 1 % 미만으로 사실상 idle 수준.

▸ 메모리(RSS)

Java RSS max 37.98 MB — 세 언어 중 최소 (JIT 웜업 후 측정치).

C# RSS 증가 +62.9 MB — 초기 .NET 런타임·네이티브 힙 지연 할당. 안정화 후 Heap max 10.29 MB(최소).

Python은 RSS 증가 폭이 가장 작지만(+2.9 MB) 시작 RSS 자체가 큰 편.

▸ GC

C# GC pause 합 29.92 ms — Java (58.00 ms) 대비 절반. 소규모 힙 덕분에 짧은 GC.

Python은 GC 지표 미수집(n/a).

6. 운영성 비교 (Operability)

6-1. 컨테이너 및 빌드

| 항목 | Python (asyncua) | Java (Milo) | C# (OPCFoundation) |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker 이미지 크기 | 264 MB ★ | 446 MB | 296 MB |
| 직접 의존성 수 | 3개 | 5개 | 1개 ★ |
| 라이선스 | LGPLv3 | EPL-2.0 | OPC Foundation RCL / MIT-유사 |
| Common LOC (연결+헬퍼) | 89줄 ★ | 164줄 | 258줄 |

▸ Docker 이미지: Python < C# < Java 순. Java는 JRE 포함으로 가장 큼.

▸ 의존성: C# 1개(단일 패키지)로 최소. Python 3개, Java 5개.

▸ 구현 코드량: Python 89줄 — 생산성 측면에서 유리. C# 258줄로 보일러플레이트 多.

6-2. 보안 정책 전환

| 언어 | 전환 방식 | 평가 |
| --- | --- | --- |
| Python | CLI 플래그(--security)로 이미 연결됨 | 재빌드 불필요, 스크립트 수정 없음 |
| Java | CLI 플래그(--security)로 이미 연결됨 | 동일 |
| C# | CLI 플래그(--security)로 이미 연결됨 | 동일 |

※ Basic256Sha256 + Sign&Encrypt 데이터는 이번 Quick-run에서 미측정. 서버 확장 후 전체 실행 필요.

6-3. 운영 권고사항

| 시나리오 | 1순위 권장 | 2순위 | 주요 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 저사양 엣지 (RSS 최소화) | Java (Milo) | Python (asyncua) | RSS max 37.98 MB — C# 91.46 MB의 41 % |
| 고처리량 서버 (지연 최소) | C# (OPCFoundation) | Java (Milo) | read p95 3,183 µs — Java 대비 1.57배, Python 대비 13.34배 |
| 개발 생산성 (빠른 프로토타입) | Python (asyncua) | C# (OPCFoundation) | Common LOC 89줄, 의존성 3개, Docker 264 MB |
| CPU 제한 환경 | C# (OPCFoundation) | Java (Milo) | 평균 CPU 0.30 % — Python 대비 85배 효율적 |
| 보안 필수 (암호화) | 미결정 | 미결정 | Basic256Sha256 데이터 없음 — 전체 실행 후 재판단 |

7. 종합 수치 비교 요약

| 지표 | C# (OPCFoundation) | Java (Milo) | Python (asyncua) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read ops/s | 20,034.54 ✔ | 20,033.91 ✔ | 20,027.21 ✔ | 목표 20,000. 모두 달성 |
| Read p50 (ms) | 1.74 ★ | 2.61 | 22.45 | ★ 최저 |
| Read p95 (ms) | 3.18 ★ | 5.01 | 42.45 | ★ 최저 / Python 13.3배 높음 |
| Read p99 (ms) | 3.78 ★ | 7.12 | 50.51 | ★ 최저 |
| Read max (ms) | 4.64 ★ | 15.29 | 81.91 | Java max 스파이크 주의 |
| Write p95 (ms) | 2.98 ★ | 5.87 | 30.35 | 모두 deadline(1,000 ms) 내 |
| Drift p95 (ms) | 0.46 ★ | 0.46 | 1.70 | C#·Java 사실상 동일 |
| Read miss % | 0.000 % ✔ | 0.000 % ✔ | 0.000 % ✔ | 세 언어 모두 pass |
| Write miss % | 0.000 % ✔ | 0.000 % ✔ | 0.000 % ✔ | 세 언어 모두 pass |
| cv(read 평균) | 5.006 % | 1.072 % | 1.014 % ★ | ★ 반복 간 편차 최소 |
| CPU 평균 % | 0.30 % ★ | 0.65 % | 25.43 % | ★ 최저 / Python 85배↑ |
| RSS max (MB) | 91.46 | 37.98 ★ | 62.11 | ★ 최소 |
| Heap max (MB) | 10.29 ★ | 35.79 | n/a | ★ .NET 힙 최소 |
| GC pause (ms) | 29.92 ★ | 58.00 | n/a | ★ GC 부담 최소 |
| Docker (MB) | 296 | 446 | 264 ★ | ★ 이미지 최소 |
| Common LOC | 258 | 164 | 89 ★ | ★ 구현 최소 |

★ 해당 지표 최우수값.  ✔ 목표 기준 통과.  Quick-run(보안 None) 기준 — 전체 실행 결과와 다를 수 있음.

8. 한계 및 후속 과제

| Quick-run 제한 | 60 s × 3 rep, 보안 = None 단일. 공표용은 300 s × 10 rep 필요 |
| --- | --- |
| 보안 오버헤드 미측정 | Basic256Sha256 + Sign&Encrypt 데이터 없음. 서버 확장 후 전체 실행 필요 |
| 단일 세션 | 멀티 세션·멀티 클라이언트 동시 부하 미테스트 |
| 네트워크 조건 | 로컬 Docker 네트워크 — 실제 산업망 지연·패킷 손실 시뮬레이션 미포함 |
| Python Heap·GC | Python GC 지표 미수집. cProfile 등 별도 프로파일링 권장 |
| 장기 안정성 | 수 시간 연속 실행에서의 메모리 누수·드리프트 누적 미검증 |

부록 — 원시 필드 단위 정의

| 필드 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| readLatency.* / writeLatency.* | ms | 1 tick에서 bulk read/write 1회 완료까지 경과시간 |
| tickDrift.* | ms | 실제 tick 시각 − 목표 tick 시각 (양수 = 지연) |
| readOpsPerSec | ops/s | read 성공 tick × 2,000 tag ÷ duration |
| writeOpsPerSec | ops/s | write 성공 slot × 200 tag ÷ duration |
| readMissCount / writeMissCount | 건 | deadline 초과 건수 (100 ms / 1,000 ms) |
| cpuPercentMean / P95 | % | 샘플링 기반 컨테이너 CPU 사용률 (단일 코어 기준) |
| rss* | MB | Resident Set Size |
| heapMaxMb | MB | .NET GC.GetTotalMemory / JVM usedMemory 최대치 |
| gcPauseTotalMs | ms | GC 일시정지 시간 합계 |